คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจ ตา,หู , คอ,จมูก รุ่น ri-scope® deluxe® (L3 Oto./L2 Oph.)(RIE-3820-203)

วัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นอุปกรณ์สำหรับส่องตรวจ ตา, หู, คอ, จมูก 
คุณสมบัติทั่วไป

1.    หลอดไฟสำหรับหัวตรวจเป็นแบบ LED 3.5V 
1. ใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) 2 ก้อน  หรือ ถ่านชาร์ท ri-accu® L (เลือกซื้อเพิ่ม)
2. บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. ชุดตรวจหู (Otoscope) 

1.1 ให้ความสว่างระบบ Fiber Optic ไม่ร้อนบริเวณที่ส่องตรวจ
1.2 มี Ejector สำหรับถอด specula 

1.3 เลนซ์กระจกคุณภาพสูง ลดการสะท้อน กำลังขยาย 3 เท่าเป็นแบบหมุนไว้ด้านข้างได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องถอดออก 
เพื่อใส่เลนซ์สำหรับทำหัตถการซึ่งมีมาในชุด , เลนซ์สำหรับทำหัตถการกำลังขยาย 4 เท่า    
1.4 ด้านข้างมีรูสำหรับใส่ลูกยางบีบลม เพื่อทำ Pneumatic Test  (ลูกยางบีบลม เป็นอุปกรณ์ เลือกซื้อเพิ่มเติม)
2. ชุดตรวจตา (Ophthalmoscope) 

2.1 ให้ความสว่างแบบไฟส่องตรง
2.2 ประสิทธิภาพการมองเห็นสูง  เนื่องจากใช้เลนซ์คุณภาพดี สามารถลดภาพสะท้อน แม้จะส่องรูม่านตาขนาดเล็ก 
2.3 ปรับ Correcting Lenses ได้ตั้งแต่ –35 ถึง +40 Diopters (29 Diopters)
2.4 เลือกช่องแสงได้ 6  แบบ  ได้แก่ ครึ่งวงกลม , วงกลมเล็ก, วงกลมกลาง, วงกลมใหญ่ , Fixation Star, Slit  
2.5 มี Filter 3 แบบให้เลือกใช้ ได้แก่ Red-free filter, Blue filter และ Polarization filter.

2.6 มียางป้องกันการกระแทกกับแว่นตาของผู้ตรวจ
3. ชุดตรวจคอ
3.1 อุปกรณ์จับไม้กดลิ้น(Tongue blade holder)  ให้ความสว่างแบบ Fiber optic  
3.2     อุปกรณ์ส่องหลอดลม (Light conductor) ให้ความสว่างแบบ Fiber optic 

         และมีกระจกส่องหลอดลม (Laryngeal mirrors) ให้ 2 ขนาด คือ No.3 และ No.4

4. ชุดตรวจจมูก (Nasal speculum)

4.1     ให้ความสว่างแบบ Fiber optic

4.2      Speculum สามารถขยายออกได้ตามความต้องการ
4.3       เลนซ์ สามารถหมุน หรือถอดออกได้ และมีกำลังขยาย 2.5 เท่า
5. ด้ามถือ (Handle) 

5.1    ทำด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิม

5.2     ที่เปิด – ปิด เป็นแบบ Rheostat Control ซึ่งสามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามต้องการ
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. หัวตรวจหู พร้อมเลนซ์หมุน
 1   
อัน

2. เลนซ์สำหรับทำหัตถการ
 1   
อัน


3. หัวตรวจตา


 1    
อัน
4. อุปกรณ์จับไม้กดลิ้น

 1    
อัน
5. อุปกรณ์ส่องหลอดลม

  1   
อัน
6. กระจกส่องหลอดลม  No.3 ,4 
อย่างละ 
 1   อัน  
7. หัวตรวจจมูก


 1    
อัน
8.     ด้ามถือ 


 1    
อัน




9.  Reusable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,3,4,5 มม. อย่างละ 1  อัน
     Disposable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 , 4 มม. อย่างละ  3   อัน     บรรจุในหลอด
10. กล่องพลาสติกบรรจุอุปกรณ์  
               
1    ใบ
เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพ 1   ปี     

2. เป็นผลิตภัณฑ์ RIESTER GERMANY ได้รับมาตรฐาน ISO13485




หน้า2/2

