คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา รุ่น Aspira plus (AS20P00)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องดูดเสมหะ  หรือของเหลว ที่ใช้ได้ทั้งที่บ้าน

โรงพยาบาล และสถานพยาบาล

คุณสมบัติทั่วไป

- ขนาด  32.5 x 12 x 23.5 ซม. น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม

- ใช้ไฟ 230 Volt , 50 Hz, กำลังไฟ 210 VA

- ใช้งานได้ต่อเนื่อง

- ขวดเก็บของเหลว, สายต่อซิลิโคน สามารถต้มฆ่าเชื้อได้ (ตามคำแนะนำในคู่มือ)

คุณลักษณะทางเทคนิค

1.  สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.05-0.82 บาร์

2.  อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 20 ลิตร / นาที

3.  ความดังที่ระยะ 1 เมตร ประมาณ 56 dB(A)

อุปกรณ์ประกอบ

1.  ขวดเก็บของเหลวขนาด 1000 ml. ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลว		1	ชุด

2.  สายต่อซิลิโคน								2	ชิ้น

3.  แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส แบบ Hydrophobic				1 	ชิ้น

4.  อุปกรณ์ควบคุมแรงดูด แบบใช้แล้วทิ้งในซองฆ่าเชื้อแล้ว				1	ชิ้น

5.  สายไฟ									1 	ชิ้น

6.  คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 		1	ฉบับ

เงื่อนไขเฉพาะ

- ผลิตภัณฑ์  Flaem Nuova S.p.A. ประเทศอิตาลี

- ผลิตได้มาตรฐาน ISO13485, CE certificate

- รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี จากการใช้งานปกติ