คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดตรวจ ตา หู รุ่น ri-scope L

L3 Otoscope/ L2 Ophthalmoscope, LED 3.5V (R3817-203)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับส่องตรวจตา หู

คุณลักษณะทั่วไป

- หลอดไฟสำหรับหัวตรวจเป็น LED 3.5 V สว่าง ประหยัดไฟ

อายุการใช้งาน 100,000 ชม., อุณหภูมิแสง 4,000K (CRI>90)

- ใช้กับถ่านชาร์จ รุ่น ri-accu® L (อุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่ม)

(ถ่านชาร์จเต็มสามารถใช้งานได้นาน 50 ชม.)

หรือ ใช้กับถ่านอัลคาไลน์ขนาดกลาง (Size C) 2 ก้อน

- บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

คุณสมบัติทางเทคนิค

- หัวตรวจตา (Ophthalmoscope)

1.1 ให้ความสว่างโดยสะท้อนแสงผ่านกระจกเข้าสู่ตาด้วยหลัก Gullstrand’s principle

1.2 ประสิทธิภาพการมองเห็นสูง เนื่องจากใช้เลนส์คุณภาพดี ลดภาพสะท้อนแม้จะส่องรูม่านตาขนาดเล็ก

1.3 ปรับ Correcting Lenses ได้ตั้งแต่ –35 ถึง +40 Diopters (29 Diopters)

1.4 เลือกช่องแสงได้ 6 แบบ ได้แก่ ครึ่งวงกลม, วงกลมเล็ก, วงกลมกลาง, วงกลมใหญ่, Fixation Star, Slit

1.5 มี Filters 3 แบบ ได้แก่ Red-free filter, Blue filter และ Polarization filter

1.6 หัวตรวจถูกออกแบบให้กันฝุ่นเข้า ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน

- หัวตรวจหู (Otoscope)

2.1 ให้ความสว่างระบบ Fiber Optic ไม่ร้อนบริเวณที่ส่องตรวจ

2.2 มีปุ่ม Ejector สำหรับถอดกรวยตรวจโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส

2.3 เลนส์กระจกคุณภาพสูง ลดการสะท้อน กำลังขยาย 3 เท่า แบบหมุนเปิดได้ เพื่อใส่เลนส์สำหรับทำหัตถการ

2.4 เลนส์สำหรับทำหัตถการ กำลังขยาย 4 เท่า

2.5 ด้านข้างมีรูสำหรับต่อลูกยางบีบลม เพื่อทำ Pneumatic Test (อุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- ด้าม (Handle)

3.1 ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

3.2 สวิตซ์เปิด –ปิด สามารถปรับความสว่างของแสงได้ตามต้องการ

3.3 ปิดไฟอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที เพื่อลดการสิ้นเปลืองในกรณีลืมปิด

อุปกรณ์ประกอบชุด

      - หัวตรวจตา			1    อัน

      - หัวตรวจหู พร้อมเลนส์หมุนได้		1    อัน

      - เลนส์สำหรับทำหัตถการ			1    อัน

      - กรวยตรวจหู (Reusable)			10  อัน บรรจุในหลอด

      - ด้ามถือ 			1    อัน

      - กล่องพลาสติกบรรจุอุปกรณ์        	1    ใบ

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ Rudolf Riester GmbH ประเทศเยอรมันนี

- ผลิตได้มาตรฐาน ISO13485

- ผลิตตามมาตรฐาน CE (EU 2017/745)

- รับประกันคุณภาพหัวตรวจและด้าม 1 ปี จากการใช้งานปกติ