คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องมือส่องหลอดลม

RI-MODUL F.O. LARYNGOSCOPE SET, LED 2.5V

MCINTOSH BLADE NO.2,3,4

(CODE: RIE-8081)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจหลอดลม

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยระบบ FIBER OPTIC

- ใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) 2 ก้อน

คุณลักษณะทางเทคนิค

- หลอดไฟเป็นหลอด LED 2.5 V ให้แสงสีขาวสว่าง ติดอยู่ในด้ามถือ (HANDLE)

- แสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นส่องตรวจโดยระบบ Fiber Optic สวิทซ์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (Blade) เข้ากับด้ามถือ (Handle)

- ท่อนำแสง สามารถถอดเปลี่ยน ทำความสะอาดได้

- ด้ามถือเป็นโลหะชุบโครเมียม และแผ่นส่องตรวจเป็น Stainless steel

- แผ่นส่องตรวจสามารถ autoclaved ที่ 134 ° C  เป็นเวลา 5 นาที

- ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ

ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

- สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ISO 7376 ได้ทุกยี่ห้อ

- แผ่นส่องตรวจแบบ Fiber Optic ในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด

8.1   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2			จำนวน   1   อัน

8.2   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3			จำนวน   1   อัน

8.3   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4			จำนวน   1   อัน

***สามารถเลือกซื้อแผ่นส่องตรวจเพิ่มเติมได้ (โค้ง เบอร์ 0,1,5 / ตรง เบอร์ 00,0,1,2,3,4)

อุปกรณ์ประกอบ

1.   กล่องเก็บอุปกรณ์					จำนวน   1   ใบ

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพด้ามและแผ่นส่องตรวจเป็นเวลา 1 ปี จากการใช้งานปกติ

- เป็นผลิตภัณฑ์ Rudolf Riester GmbH ประเทศเยอรมันนี

- ผลิตได้มาตรฐาน ISO13485

- ผลิตตามมาตรฐาน CE (EU 2017/745)