คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องมือส่องหลอดลม

RI-MODUL F.O. LARYNGOSCOPE SET, LED 3.5V

MCINTOSH BLADE NO.2,3,4 (RIE-8142)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจหลอดลม

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยระบบ FIBER OPTIC

- มีถ่านชาร์จและแท่นชาร์จในชุด

- ใช้กับถ่านชาร์จ หรือ ถ่านอัลคาไลน์ขนาดกลาง (SIZE C) 2 ก้อน

คุณลักษณะทางเทคนิค

- หลอดไฟเป็นหลอด LED 3.5 V ให้แสงสีขาวสว่าง ไม่ร้อน อายุใช้งานนาน ติดอยู่ในด้ามถือ (HANDLE)

- แสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นส่องตรวจโดยระบบ Fiber Optic สวิทซ์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (Blade) เข้ากับด้ามถือ (Handle)

- ท่อนำแสง สามารถถอดเปลี่ยน ทำความสะอาดได้

- ด้ามถือเป็นโลหะชุบโครเมียม และแผ่นส่องตรวจเป็น Stainless steel

- แผ่นส่องตรวจสามารถ autoclaved ที่ 134 ° C  เป็นเวลา 5 นาที

- ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ

ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

- สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ISO 7376 ได้ทุกยี่ห้อ

- แผ่นส่องตรวจแบบ Fiber Optic ในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด

8.1   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2			จำนวน   1   อัน

8.2   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3			จำนวน   1   อัน

8.3   แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4			จำนวน   1   อัน

- แท่นชาร์จ รุ่น ri-charger® L

9.1   สามารถชาร์จถ่านได้ 2 ที่พร้อมกัน สามารถใช้ได้ทั้งด้ามกลาง (SIZE C) และด้ามเล็ก (SIZE AA)  (ใช้ Adapter)

9.2   แท่นชาร์จมีไฟแสดงสถานะ การชาร์จ คือ สีเหลือง กำลังชาร์จ  สีเขียว คือ ประจุเต็ม

9.3   แท่นชาร์จ มีอุปกรณ์ยึดติดกับผนังได้

- ถ่านชาร์จไฟได้ รุ่น ri-accu® L เป็นชนิด ลิเทียมไอออน (Li-ion) ชาร์จได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

# อุปกรณ์ประกอบ

1.   แท่นชาร์จ ri-charger® L				จำนวน 	1   ชุด

2.   ถ่านชาร์จไฟได้ ri-accu® L 	 			จำนวน	1   ก้อน

3.   กล่องเก็บอุปกรณ์					จำนวน	1   ใบ

# เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพด้ามและแผ่นส่องตรวจเป็นเวลา 1 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือน จากการใช้งานปกติ

- เป็นผลิตภัณฑ์ Rudolf Riester GmbH ประเทศเยอรมันนี

- ผลิตได้มาตรฐาน EC , ISO7376 , ISO13485